外编码器校准

伺服固件更新并跳转伺服模式（说明书4.1.1.10）先进行参数导入设置（说明书4.1.1.8），然后在进行电机识别参数和编码器校准（说明书4.2.1）接着进行写入操作（说明书4.1.1.6）最后在进行外编码器校准。

外编码器校准操作步骤：

- 让电机进入伺服模式（按照正常流程电机已经处于伺服模式，无需操作）

- 打开终端调试界面

- 进入终端调试流程：

- 单击“Mit Control”。

- 单击“DEBUG”。

在输入框中输入“Calibrate_outenc”，然后回车。

- 等待大约20S，如输出框显示“End of calibration” ，表明校准完成，接下来跳转至步骤  5进行精度测试。

如输出框显示“Calibration failed”，跳转至步骤3重新进行校准。

- 在输入框中输入“Accuracy_test”，然后回车。

- 若输出框显示“Calibration succeed”，表明校准成功并结束。

- 如输出框显示“Calibration failed” ，跳转至步骤3重新进行校准。